1.pielikums

Tirgus izpētei

“Durvju nomaiņa ar apdari Balvu PII “Pīlādzītis”

ID Nr ID Nr.PIIPT/2022/1.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Durvju nomaiņa ar apdari Balvu PII “Pīlādzītis”

(ID Nr.PIIPT/2022/1)

Darba uzdevums:

1. Veikt veco durvju un durvju kārbas izņemšanu.

2. Piegādātājam, pirms durvju nomaiņas, ir jāveic pasūtītāja norādīto durvju izmēru precizēšana un durvis jāpasūta pēc piegādātāja veiktajiem uzmērījumiem. Mērījumu laiku jāsaskaņo ar pasūtītāju.

3. Uzstādīt jaunas plastikāta durvis ar kārbu.

4. Durvju konstrukcija izgatavota ar stikla paketi ar selektīvu pārklājumu.

5. Siltumcaurlaidības koeficients stikla paketēm U=1.1/m2k, stikla paketes biezums 24mm.

6. Durvju krās balta, durvis aprīkotas ar aizvērēju un rokturi, skaņas izolējošas.

4. Nolīmeņot, nostiprināt ar dībeļiem, aizdreivēt spraugas starp sienu un durvju kārbu.

5. Ar apmetuma javu aizklāt līmjavu – putas, izlīdzināt sienas durvju aili.

6. Pieskaņojot krāsu toņus (esošai sienai), nokrāsot durvju ailu pa perimetru 20 cm platā joslā.

7. Atjaunot – aizšpaktelēt, nokrāsot grīdas salaidumus koplietošanas telpā.

8. Pabeidzot darbu, durvju vērtnes pārbaudīt.

9. Piegādātājs nodrošina demontēto durvju un citu būvgružu utilizāciju.